Приложение № 4

към публичната покана

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

По процедура “Избор чрез публична покана” за определяне на изпълнител с предмет

„Доставка на оборудване за нуждите на "БЛЯК СИЙ ШЕЛС" ООД по договор за предоставяне на БФП № МДР—ИП-01-41 / 14.08.2017 г, проект  BG14MFOP001-5.004-0013, финансиран по ПМДР 2014-2020, съфинансиран от ЕФМДР на ЕС.

Оборудването, следва да бъде фабрично ново и да притежава следните минимални технически и функционални характеристики, или еквивалентни - минимални изисквания на Бенефициента:

- Минимални технически и функционални характеристики

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ЛИНИЯ ЗА ТОПЛИННА ОБРАБОТКА С ПАРА

Капацитет на линията – 1 000 кг / час Ширина на конвейерна лента – 900 мм. стоманена конвейерна лента тип „Eyelink” или еквивалентен, с дизайн тип „лесно почистване“ Дължина на конвейерната лента – 9,9 м. Височина на продукта – до 75 мм. Херметичен кожух от неръждаема стомана гарантиращ минимални загуба на топлина Регулиране на времето и температурата за готвене от 20 сек до 10 мин. Три зони за готвене с пълен контрол на температурата и времето за готвене; Автоматичен контрол на парата; Клапан за отделяне на конденз; Интегриран дисплей

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЛИНИЯ ЗА ОХЛАЖДАНЕ С „ВОДНА МЪГЛА “

Капацитет на линията – 1 000 кг/час Ширина на конвейерната лента – 900 мм Дължина на конвейерната лента – 6,5 м. с възможност за регулиране Изходна температура – около 50 С в зависимост от температурата на входящата вода; Контейнер от неръждаема стомана за събиране на водата Водна помпа Консумация на вода – около 7 000 л./час при налягане от 3 bar Включена система за изсушаване чрез въздушна циркулация за издухване на водата от продукта чрез въздушни вентилатори с цел да се избегне обледяване при замразяването Мощност на изсушаването – 2,1 кW

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: СПИРАЛЕН ЗАМРАЗИТЕЛЕН ТУНЕЛ

Капацитет на линията – 1 500 кг/час Ширина на конвейерната лента – 668 мм. Брой на намотките – 19 Диаметър на барабана – 2160 мм. Максимална височина на продукта – 45 мм. Входяща температура на продукта – около 50 С Обща дължина на конвейерната лента – около 220 м. Приблизителни размери - 7.600 x 5.600 x 3.470 мм. Водоустойчиво табло за визуализация и управление Регулиране на замразяването по време и температура на въздуха Система за почистване на конвейрната лента Консумация на ел. енергия – 12 kW Капацитет на изпарителя 175 kW - 40oC

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ХЛАДИЛЕН АГРЕГАТ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА СПИРАЛЕН ЗАМРАЗИТЕЛЕН ТУНЕЛ

На принципа на помпена циркулация (n=5) Захранване: 380V / 3 / 50Hz. Хладилен агент R717 Винтов компресор с минимално КПД=1.5 Ефективна консумация на ел.енергия 118.3 kW Охл.мощност минимум 175 kW при tс / to = - 40oC / + 35oС без подохлаждане Автоматично регулиране на степента на сгъстяване(Vi) Смазване с маслена помпа 4 kW Двустепенно отделяне на маслото с маслен нагревател 2kW Економайзер Циркулация с две помпи 2x3kW и течностен сепаратор Охлаждане с морска вода Трасе от ПЕ тръби DN140, PN10 и арматура за захранване на хладилен агрегат с морска вода – 132 м.л.

ІІ. Допълнителни изисквания:

Допълнителни технически характеристики и условия, подлежащи на оценка съгласно методиката за оценка по показател 2 „Техническа оценка”:

- Срок на гаранционна поддръжка - Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в календарни месеци. Гаранционният срок следва да започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол

- Сервизно обслужване – Участниците следва да предложат в своята оферта: Време за реакция при повреда с посещение на техник и Време за отстраняване на повреда – в часове.

- Срок на доставка -  Участниците следва да предложат в своята оферта срок на доставка  на предмета на настоящата процедура в календарни дни, но не повече от 180 календарни дни от сключване на договора.

Следва да се спазват изискванията за публичност и информация, както и текстовите и графичните елементи на ПМДР 2014 - 2020.

В случай, че в минималните технически и функционални характеристики / Техническа спецификация / или в друг документ от документацията към настоящата публична покана бъдат посочени-конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО” !