Приложение № 4

към публичната покана

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По процедура “Избор чрез публична покана” за определяне на изпълнител с предмет  „Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за преработка на миди” по административен договор за предоставяне на БФП № МДР - ИП - 01- 44 / 16.05.2019 г., проект № BG14MFOP001-5.005-0009, финансиран по ПМДР 2014-2020, съфинансиран от ЕФМДР на ЕС.

Оборудването, следва да бъде фабрично ново и да притежава следните минимални технически и функционални характеристики, или еквивалентни - минимални изисквания на Бенефициента:

- Минимални технически и функционални характеристики

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: АВТОМАТИЧНА ОПАКАОВАЧНА МАШИНА

Продукт Миди Капацитет на машината – около 10 цикъла в минута при 40 мм дълбочина на опаковката и 15 mbar в празна опаковка Конструкция от неръждаема стомана Система за развиване на горното фолио Консумация на сгъстен въздух - около 260 Nl / такт, сух и обезмаслен Консумация на охладителна вода - около 2 l/min Вакуум помпа - капацитет 300 куб. м/час Инструмент: Стъпка - 460 mm Номинална ширина на машината - 420 mm Странични ивици - 39 mm Дълбочина на инструмента - 100 mm Основен инструмент: Редове - 1 Колони - 1 Компоненти: Формовъчна станция горна част, нагряване с цяла плоча над джоба за формоване Формовъчна станция долна част Лепяща станция долна част Поддържане на опаковките с шини Формат 1 Колони - 1 Редове - 2 Външни размери на опаковките - 381 mm х 230 mm Вътрешни размери на гнездото - 366 mm х 212 mm Формат 2 Колони - 2 Редове - 2 Външни размери на опаковките - 190 mm х 230 mm Вътрешни размери на гнездото - 175 mm х 212 mm Дистрибуционна система Система за зареждане на дозите с продукти от мултихед дозатор в джобовете за продукти Електрическо оборудване Напрежение 380 V

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ОБОРУДВАНЕ ЗА „МОКРО” СЪХРАНЕНИЕ НА ЖИВИ МИДИ

Рамки от неръждаема стомана, AISI 316 UV модул за дезинфекция, устойчив на морска вода, капацитет около 90 m3 / h, снабден с електронен контролен панел и рамка за поддръжка Контрол на дебита, обхват 2,5 -10 m3/h Контролен вентил Спирателен вентил Пневматичен вентил Пневматичен контролен панел Пневматични линии, клапани, съединители, оборудване за фиксиране PVC линии, включително конектори, редуктори, фиксиращо оборудване

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: КОНТЕЙНЕР ЗА “МОКРО” СЪХРАНЕНИЕ НА МИДИ

Капацитет - 588 литра (морска) вода Капацитет за продукт: около 325 кг. Необходим дебит на морска вода: 5,7-7,6 куб. м. морска вода Височина за подреждане(един върху друг): 4 контейнера

ІІ. Допълнителни изисквания:

Допълнителни технически характеристики и условия, подлежащи на оценка съгласно методиката за оценка по показател 2 „Техническа оценка”:

- Срок на гаранционна поддръжка - Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в календарни месеци. Гаранционният срок следва да започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол

- Сервизно обслужване – Участниците следва да предложат в своята оферта: Време за реакция при повреда с посещение на техник и Време за отстраняване на повреда – в часове.

- Срок на доставка -  Участниците следва да предложат в своята оферта срок на доставка  на предмета на настоящата процедура в календарни дни, но не повече от 180 календарни дни от сключване на договора.

Следва да се спазват изискванията за публичност и информация, както и текстовите и графичните елементи на ПМДР 2014 - 2020.

В случай, че в минималните технически и функционални характеристики / Техническа спецификация / или в друг документ от документацията към настоящата публична покана бъдат посочени-конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО” !